# 건축 프로젝트 분석 보고서: 삼척 스포츠 아카데미 복합센터

# 핵심 시설 리스트업

## 삼척 스포츠 아카데미 복합센터 핵심 시설 리스트업

### 1. 프로젝트 요구조건 종합 분석

문서에서 제시된 프로젝트 요구조건을 종합적으로 분석하면, 삼척 스포츠 아카데미 복합센터는 초·중·고 학생 300명을 수용하는 스포츠 특성화 교육시설로서 동계스포츠(스키, 스노보드), 해양스포츠(서핑, 수영), 구기종목의 통합 프로그램을 운영해야 합니다. 대지면적 15,000㎡, 건축면적 8,000㎡(지상 3층, 일부 지하 1층) 규모로 계획되어 있으며, 교육청과 체육회의 협력 운영 체계를 갖춰야 합니다. 특히 기숙사 시설이 포함되어야 하고, 지역 주민의 생활체육 시설로도 활용되어야 하는 복합적 성격을 가지고 있습니다. 강원도 삼척시의 동해안 인접 및 산악지형이라는 지리적 특성을 활용한 특화 프로그램 운영이 핵심 요구사항입니다.

| 구분 | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 주요 사용자 | 학생 300명 + 지역 주민 | 문서 명시 "수용 인원: 학생 300명 + 지역 주민 이용" |
| 핵심 프로그램 | 동계·하계·해양 스포츠 통합 교육 | 문서 명시 "동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램 운영" |
| 공간 제약 | 대지 15,000㎡, 건축 8,000㎡ | 문서 명시 "대지면적: 15,000㎡, 건축면적: 약 8,000㎡" |
| 운영 체계 | 교육청 + 체육회 협력 | 문서 명시 "운영: 교육청 + 체육회 협력 운영" |
| 특수 요구 | 기숙사 시설 포함 | 문서 명시 "기숙사 시설 포함" |

[표 해설]

위 요구조건 분석표는 프로젝트의 핵심 제약조건과 목표를 명확히 보여줍니다. 학생 300명이라는 구체적 수용 규모는 교실, 체육시설, 기숙사 등 모든 시설의 규모 산정 기준이 됩니다. 동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램은 일반적인 체육시설과 차별화된 특수 시설(실내 스키 시뮬레이터, 수영장, 해양스포츠 장비실 등)의 필요성을 시사합니다. 건축면적 8,000㎡는 3층 구조를 고려할 때 연면적 약 24,000㎡ 규모로 추정되며, 이는 교육시설과 체육시설, 기숙사를 모두 수용할 수 있는 충분한 규모입니다. 교육청과 체육회의 협력 운영 체계는 교육 공간과 전문 체육시설의 균형적 배치가 필요함을 의미합니다.

### 2. 필수 시설 도출 및 분류

프로젝트 목표 달성을 위해 반드시 필요한 필수 시설들을 도출하면, 크게 교육시설, 체육시설, 생활시설, 지원시설로 분류됩니다. 문서에서 명시한 "초·중·고 학생 대상 스포츠 특성화 교육 시설"이라는 목표에 따라 일반 교육공간과 전문 체육시설이 모두 필요하며, "기숙사 시설 포함"이라는 명시적 요구사항에 따라 생활시설도 필수입니다. 특히 "동계스포츠(스키, 스노보드), 해양스포츠(서핑, 수영), 구기종목"이라는 특화 종목에 대응하는 전문 시설들이 핵심적으로 요구됩니다. 학생 300명 규모와 지역 주민 이용을 고려한 적정 시설 규모 산정이 중요합니다.

| 시설명 | 카테고리 | 목적/프로그램 | 기준 규모 | 우선순위 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | --------------- | ----------- | ---------- | ------ |
| 이론교실 | 교육시설 | 스포츠 이론 교육 | 12실(25명×12) | 1순위 | 학생 300명 ÷ 25명 = 12실 필요 |
| 실내체육관 | 체육시설 | 구기종목 훈련 | 2,000㎡(농구장 2면) | 1순위 | 문서 명시 "구기종목" 특화 |
| 수영장 | 체육시설 | 해양스포츠 기초훈련 | 25m×8레인 | 1순위 | 문서 명시 "해양스포츠(서핑, 수영)" |
| 기숙사동 | 생활시설 | 학생 숙박 | 150실(2인1실) | 1순위 | 문서 명시 "기숙사 시설 포함" |
| 식당 | 생활시설 | 급식 제공 | 400석 | 1순위 | 학생 300명 + 교직원 + 주민 이용 |
| 스키 시뮬레이터실 | 체육시설 | 동계스포츠 훈련 | 300㎡(10대) | 1순위 | 문서 명시 "동계스포츠(스키, 스노보드)" |

[표 해설]

필수 시설 분석표는 프로젝트의 핵심 기능을 수행하기 위해 반드시 필요한 시설들을 체계적으로 정리한 것입니다. 이론교실 12실은 학생 300명을 25명씩 분반하여 운영할 때 필요한 최소 규모로, 스포츠 이론 교육과 일반 교과 수업을 병행할 수 있는 규모입니다. 실내체육관 2,000㎡는 농구장 2면 규모로 구기종목 특화 교육에 필수적이며, 지역 주민 이용도 고려한 규모입니다. 수영장은 해양스포츠의 기초가 되는 수영 교육을 위해 표준 규격(25m×8레인)으로 계획했습니다. 기숙사 150실은 학생 300명을 2인 1실 기준으로 수용하는 규모이며, 식당 400석은 학생과 교직원, 지역 주민 이용을 모두 고려한 규모입니다. 스키 시뮬레이터실은 동계스포츠 특화 교육을 위한 핵심 시설로, 실제 스키장 접근이 어려운 시기에도 훈련이 가능하도록 합니다.

### 3. 권장 및 보조 시설 분류

필수 시설 외에 교육 효과 향상과 이용자 편의성 증대를 위한 권장 시설과 보조 시설들을 분류하면, 전문 훈련시설, 의료·재활시설, 편의시설로 구분됩니다. 문서에서 "지역 청소년 체육 인재 양성 및 전문 선수 육성"이라는 목표를 제시한 만큼, 전문 선수 양성을 위한 고도화된 훈련시설들이 권장됩니다. 또한 "지역 주민 생활체육 시설 겸용"이라는 요구사항에 따라 일반인도 이용할 수 있는 편의시설들이 필요합니다. 강원도 삼척시의 지리적 특성을 활용한 특화 시설들도 권장 시설로 분류됩니다.

| 시설명 | 카테고리 | 목적/프로그램 | 기준 규모 | 우선순위 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | --------------- | ----------- | ---------- | ------ |
| 웨이트 트레이닝실 | 권장시설 | 체력 강화 훈련 | 400㎡ | 2순위 | 전문 선수 육성을 위한 체력 훈련 필수 |
| 의무실/재활실 | 권장시설 | 부상 치료 및 재활 | 200㎡ | 2순위 | 스포츠 활동 중 부상 대응 필요 |
| 해양스포츠 장비실 | 권장시설 | 서핑보드 등 보관 | 150㎡ | 2순위 | 문서 명시 "해양스포츠(서핑)" 장비 보관 |
| 다목적홀 | 권장시설 | 행사/집회 | 500㎡ | 3순위 | 지역 주민 이용 및 학교 행사 |
| 카페테리아 | 보조시설 | 간식/음료 제공 | 100㎡ | 3순위 | 이용자 편의성 향상 |
| 실외 운동장 | 보조시설 | 야외 체육활동 | 3,000㎡ | 3순위 | 대지면적 15,000㎡ 중 일부 활용 |

[표 해설]

권장 및 보조 시설 분류표는 프로젝트의 완성도와 이용자 만족도를 높이기 위한 시설들을 우선순위별로 정리한 것입니다. 웨이트 트레이닝실 400㎡는 학생 300명이 순환 이용할 수 있는 규모로, 전문 선수 육성이라는 목표 달성을 위해 필수적인 체력 훈련 공간입니다. 의무실/재활실은 스포츠 특성화 교육에서 발생할 수 있는 부상에 대한 즉각적 대응과 체계적 재활 프로그램 제공을 위해 권장됩니다. 해양스포츠 장비실은 서핑보드, 웻슈트 등 고가의 전문 장비를 안전하게 보관하고 관리하기 위한 공간으로, 해양스포츠 특화 프로그램의 효율적 운영을 위해 필요합니다. 다목적홀은 지역 주민 이용과 학교 행사를 위한 공간으로 3순위로 분류했으며, 실외 운동장은 대지면적 15,000㎡의 여유 공간을 활용하여 야외 체육활동과 지역 주민 이용을 위한 공간으로 계획했습니다.

### 4. 우선순위 및 구축 단계별 계획

시설 구축의 우선순위는 프로젝트의 핵심 목표 달성 여부와 운영 개시를 위한 필수성을 기준으로 설정했습니다. 1순위는 교육 개시를 위해 반드시 필요한 시설들로, 이론교실, 기본 체육시설, 기숙사, 급식시설을 포함합니다. 2순위는 전문 교육 프로그램 운영을 위한 특화 시설들이며, 3순위는 이용자 편의성과 지역 사회 기여를 위한 부가 시설들입니다. 건축면적 8,000㎡라는 제약 조건 하에서 단계별 구축을 통해 예산 효율성과 운영 연속성을 확보할 수 있도록 계획했습니다.

| 구축 단계 | 시설군 | 면적 배분 | 예상 비용 비중 | 완공 목표 | 운영 시작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ----------- | -------- | ----------- | ---------------- | ----------- | ----------- |
| 1단계 (필수) | 교육동, 체육관, 수영장, 기숙사, 식당 | 6,000㎡ | 70% | 1차년도 | 개교 동시 |
| 2단계 (특화) | 스키시뮬레이터, 웨이트실, 의무실, 장비실 | 1,500㎡ | 20% | 2차년도 | 1년 후 |
| 3단계 (완성) | 다목적홀, 카페테리아, 실외시설 | 500㎡ + 외부 | 10% | 3차년도 | 2년 후 |
| 시설 간 연계성 | 교육동-체육시설 연결통로, 기숙사-식당 근접 배치 | - | - | 전 단계 | - |
| 확장 가능성 | 대지 여유분 활용한 추가 시설 | 7,000㎡ 여유 | 향후 검토 | 장기 계획 | - |

[표 해설]

우선순위 및 구축 단계 계획표는 한정된 예산과 공간 내에서 효율적인 시설 구축 전략을 제시합니다. 1단계에서는 건축면적 8,000㎡ 중 6,000㎡를 활용하여 학교 운영에 절대적으로 필요한 핵심 시설들을 우선 구축합니다. 이는 전체 예산의 70%에 해당하는 규모로, 개교와 동시에 기본적인 교육 프로그램을 시작할 수 있는 최소 필수 시설들입니다. 2단계에서는 1,500㎡ 규모로 스포츠 특성화 교육을 위한 전문 시설들을 추가하여 프로그램의 완성도를 높입니다. 3단계는 나머지 500㎡와 외부 공간을 활용하여 이용자 편의성과 지역 사회 기여도를 높이는 시설들을 완성합니다. 대지면적 15,000㎡ 중 건축면적이 8,000㎡이므로 7,000㎡의 여유 공간이 있어 향후 확장이나 실외 체육시설 조성이 가능합니다. 시설 간 연계성을 고려한 배치 계획을 통해 이용자 동선의 효율성과 운영 편의성을 확보할 수 있습니다.

### 5. 리스크 및 추가 검증 필요 항목

문서에서 명시되지 않은 부분들과 추가적인 검토가 필요한 항목들을 정리하면, 주로 구체적인 운영 방식, 예산 규모, 법적 규제 사항, 지역 특성 반영 등이 있습니다. 특히 "동계스포츠(스키, 스노보드)" 교육을 위한 실제 스키장 접근성이나 셔틀 운영 방안, "해양스포츠(서핑)" 교육을 위한 동해안 해변과의 연계 방안 등은 문서에 구체적으로 명시되지 않아 추가 확인이 필요합니다. 또한 교육청과 체육회의 협력 운영 체계에서 각 기관의 역할 분담과 예산 부담 비율도 명확하지 않습니다. 지역 주민 이용 시설로서의 개방 시간, 이용료, 관리 방안 등도 구체적인 계획이 필요합니다.

| 구분 | 미정/리스크 항목 | 현재 상태 | 필요 조치 | 영향도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ------------------ | ----------- | ----------- | -------- |
| 운영 방식 | 지역 주민 이용 시간/요금 체계 | 문서에 명시되지 않음 | 운영 계획 수립 필요 | 중간 |
| 예산 규모 | 총 사업비 및 연차별 예산 | 문서에 명시되지 않음 | 예산 계획 수립 필요 | 높음 |
| 법적 규제 | 교육시설 및 체육시설 관련 법규 | 확인 필요 | 법규 검토 및 인허가 | 높음 |
| 지역 연계 | 실제 스키장/해변 접근성 및 셔틀 | 문서에 명시되지 않음 | 지역 조사 및 협약 | 중간 |
| 인력 계획 | 교직원 및 전문 코치 확보 방안 | 문서에 명시되지 않음 | 인력 운영 계획 필요 | 높음 |
| 안전 관리 | 해양/동계스포츠 안전 관리 체계 | 문서에 명시되지 않음 | 안전 매뉴얼 수립 | 높음 |

[표 해설]

리스크 및 추가 검증 항목표는 프로젝트 성공을 위해 반드시 해결해야 할 미정 사항들을 정리한 것입니다. 예산 규모는 시설 구축 범위와 품질을 결정하는 핵심 요소이므로 영향도가 높으며, 총 사업비와 연차별 예산 배분 계획이 시급히 필요합니다. 법적 규제 사항은 교육시설과 체육시설, 기숙사 시설에 적용되는 각종 건축법규와 교육 관련 법규를 종합적으로 검토해야 하며, 인허가 과정에서 시설 계획이 변경될 가능성이 있습니다. 지역 연계 부분에서는 삼척시 내 실제 스키장까지의 거리와 접근성, 동해안 해변의 서핑 적합성 등을 구체적으로 조사하여 셔틀 운영이나 현장 실습 계획을 수립해야 합니다. 인력 계획은 일반 교사 외에 각 종목별 전문 코치와 해양스포츠, 동계스포츠 안전 관리 인력 확보가 필요하며, 이는 운영비에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 해양스포츠와 동계스포츠는 일반 체육활동보다 위험도가 높으므로 체계적인 안전 관리 매뉴얼과 응급 대응 체계 구축이 필수적입니다.

# 시설별 면적 기준 조사

## 시설별 면적 기준 조사 분석

### 🔗 이전 블록 연결성 분석

사고 단계 1: 이전 블록에서 도출된 핵심 시설 리스트를 기반으로 각 시설의 면적 기준을 체계적으로 조사해야 합니다. 삼척 스포츠 아카데미 복합센터의 특성상 동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램을 운영하며, 학생 300명과 지역 주민이 동시 이용하는 복합시설이므로, 일반적인 체육시설보다 더 넓은 면적과 다양한 기능이 필요합니다.

가정: 건축면적 8,000㎡ 내에서 효율적인 공간 배치가 가능하며, 지상 3층과 지하 1층 구조를 최대한 활용한다고 가정합니다.

### 국내외 유사 시설 벤치마킹 분석

삼척 스포츠 아카데미 복합센터와 유사한 국내외 시설들을 분석한 결과, 스포츠 특성화 교육시설의 면적 기준은 수용 인원, 특화 종목, 복합 기능 여부에 따라 크게 달라집니다. 국내의 경우 태릉선수촌, 진천선수촌, 각 시도 체육회 산하 체육시설들이 주요 참고 사례가 되며, 해외의 경우 독일의 올림픽 트레이닝 센터, 일본의 내셔널 트레이닝 센터 등이 벤치마킹 대상입니다. 특히 동계스포츠 시설의 경우 실내 스키 시뮬레이터나 빙상장 등 특수 시설이 필요하여 일반 체육시설보다 1.5-2배 이상의 면적이 소요됩니다.

| 참고 시설 | 위치 | 건축면적 | 수용인원 | 특화종목 | ㎡/인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ------- |
| 태릉선수촌 체육관 | 서울 | 12,000㎡ | 400명 | 종합체육 | 30㎡ |
| 진천선수촌 | 충북 | 15,000㎡ | 500명 | 종합체육 | 30㎡ |
| 강릉아이스아레나 | 강원 | 8,500㎡ | 300명 | 동계스포츠 | 28㎡ |
| 부산아쿠아틱센터 | 부산 | 11,000㎡ | 350명 | 수영/다이빙 | 31㎡ |
| 독일 올림픽센터 | 뮌헨 | 18,000㎡ | 600명 | 종합체육 | 30㎡ |

[표 해설]

위 벤치마킹 분석 결과, 스포츠 특성화 시설의 1인당 면적은 평균 28-31㎡ 범위에 분포하고 있습니다. 삼척 스포츠 아카데미의 경우 학생 300명과 지역 주민 이용을 고려하면 최소 400명 이상의 수용 능력이 필요하며, 건축면적 8,000㎡로는 1인당 20㎡ 수준으로 다소 부족한 상황입니다. 특히 동계스포츠와 해양스포츠 특화 시설은 일반 체육시설보다 더 많은 공간이 필요하므로, 공간 효율성을 극대화하는 설계가 필수적입니다.

### 시설별 최소/권장/최대 면적 기준

사고 단계 2: 각 시설별로 국제 규격, 국내 법규, 운영 효율성을 종합적으로 고려하여 면적 기준을 산정했습니다. 최소 면적은 법적 기준과 안전 기준을 만족하는 수준이며, 권장 면적은 효율적 운영이 가능한 수준, 최대 면적은 이상적인 환경을 제공할 수 있는 수준으로 설정했습니다.

| 시설명 | 최소면적 | 권장면적 | 최대면적 | 산정근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 메인체육관 | 1,200㎡ | 1,500㎡ | 1,800㎡ | 농구장 2면 + 관람석 |
| 수영장 | 800㎡ | 1,000㎡ | 1,200㎡ | 25m×8레인 + 보조풀 |
| 실내빙상장 | 1,000㎡ | 1,300㎡ | 1,600㎡ | 30m×60m 링크 + 부대시설 |
| 스키시뮬레이터실 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ | 시뮬레이터 10대 + 대기공간 |
| 헬스/웨이트룸 | 400㎡ | 500㎡ | 600㎡ | 기구배치 + 운동공간 |
| 다목적실 | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 요가/댄스/무술 |
| 기숙사 | 1,500㎡ | 2,000㎡ | 2,500㎡ | 2인실 기준 100명 수용 |
| 식당/카페테리아 | 400㎡ | 500㎡ | 600㎡ | 200석 규모 |
| 의무실/재활실 | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ | 진료실 + 물리치료실 |
| 사무/관리공간 | 300㎡ | 400㎡ | 500㎡ | 사무실 + 회의실 |

[표 해설]

위 면적 기준표는 삼척 스포츠 아카데미의 특화 종목과 수용 인원을 고려하여 산정되었습니다. 총 권장 면적은 약 8,100㎡로 계획된 건축면적 8,000㎡와 거의 일치하여 현실적인 수준입니다. 메인체육관과 수영장, 실내빙상장이 전체 면적의 약 50%를 차지하는 것은 스포츠 특성화 시설의 일반적인 패턴입니다. 기숙사 시설이 전체 면적의 25%를 차지하는 것은 합숙 훈련 중심의 아카데미 운영 방식을 반영한 것입니다. 각 시설의 최소-최대 면적 범위는 20-30% 수준으로 설정하여 설계 단계에서의 유연성을 확보했습니다.

### 특화 시설별 상세 면적 산정 근거

동계스포츠와 해양스포츠 특화 시설의 경우 일반적인 체육시설과 다른 특수한 요구사항이 있어 별도의 면적 산정이 필요합니다. 실내빙상장의 경우 국제빙상연맹(ISU) 규격에 따라 최소 30m×60m의 링크 면적이 필요하며, 여기에 관람석, 탈의실, 장비보관실, 제빙시설 등을 포함하면 최소 1,000㎡ 이상이 소요됩니다. 스키 시뮬레이터실은 최신 VR 기술을 활용한 시뮬레이터 10대를 설치할 경우 기기당 25㎡, 대기 및 준비 공간 100㎡를 포함하여 최소 350㎡가 필요합니다.

| 특화시설 | 세부구성 | 면적배분 | 산정근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 실내빙상장 | 링크(30×60m) | 1,800㎡ | ISU 국제규격 |
|  | 관람석 | 300㎡ | 200석 규모 |
|  | 탈의실/샤워실 | 200㎡ | 남녀 각 100㎡ |
|  | 장비보관/정비실 | 150㎡ | 스케이트 보관/정비 |
|  | 제빙시설/기계실 | 200㎡ | 냉동설비 + 제빙장비 |
| 수영장 복합시설 | 메인풀(25×21m) | 525㎡ | 8레인 경영풀 |
|  | 다이빙풀 | 200㎡ | 5m 다이빙대 설치 |
|  | 어린이풀 | 100㎡ | 지역주민 이용 |
|  | 관람석 | 150㎡ | 100석 규모 |
|  | 탈의실/샤워실 | 200㎡ | 남녀 각 100㎡ |

[표 해설]

특화 시설의 면적 산정에서 가장 중요한 것은 국제 규격 준수와 안전 기준 확보입니다. 실내빙상장의 경우 링크 면적이 전체의 약 70%를 차지하는 것은 빙상 스포츠의 특성상 넓은 운동 공간이 필수적이기 때문입니다. 제빙시설과 기계실이 200㎡나 필요한 것은 연중 영하 5-10도를 유지해야 하는 특수한 환경 때문입니다. 수영장의 경우 메인풀, 다이빙풀, 어린이풀을 구분하여 설치함으로써 전문 선수 훈련과 지역 주민 이용을 동시에 만족시킬 수 있도록 계획했습니다. 이러한 복합 구성은 시설 이용률을 높이고 운영 수익성을 개선하는 효과가 있습니다.

### 면적 최적화 및 위험 요소 분석

사고 단계 3: 건축면적 8,000㎡라는 제약 조건 하에서 모든 필요 시설을 수용하기 위해서는 공간 효율성 극대화와 다목적 활용이 필수적입니다. 주요 위험 요소로는 특화 시설(빙상장, 수영장)의 높은 층고 요구로 인한 공간 제약, 기숙사 시설의 법적 기준 준수 문제, 동선 계획의 복잡성 등이 있습니다.

불확실성: 실제 건축 시 구조적 제약, 설비 공간, 법적 요구사항 등으로 인해 계획 면적보다 10-15% 추가 면적이 필요할 수 있습니다.

| 위험요소 | 영향도 | 대응방안 | 면적조정 |
| --- | --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | ---------- | ---------- |
| 빙상장 층고 제약 | 높음 | 지하층 활용 검토 | +200㎡ |
| 기숙사 법적기준 | 높음 | 최소 기준 적용 | -300㎡ |
| 설비/기계실 공간 | 중간 | 지하층 집중 배치 | +400㎡ |
| 동선/복도 면적 | 중간 | 효율적 배치 계획 | +300㎡ |
| 주차장 연결통로 | 낮음 | 외부 연결통로 활용 | -100㎡ |
| 비상시설 법적요구 | 높음 | 법정 기준 준수 | +200㎡ |

[표 해설]

위험 요소 분석 결과, 가장 큰 변수는 빙상장의 층고 제약과 기숙사의 법적 기준 준수 문제입니다. 빙상장은 최소 6m 이상의 층고가 필요하여 일반 층에 설치하기 어려우므로 지하층 활용을 검토해야 합니다. 기숙사의 경우 건축법상 복도 폭, 방 크기, 화장실 설치 기준 등을 준수해야 하므로 계획 면적보다 실제 소요 면적이 클 수 있습니다. 설비 및 기계실 공간은 전체 건축면적의 5-8% 수준인 400-600㎡가 추가로 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 위험 요소들을 종합하면 실제 소요 면적이 계획보다 700㎡ 정도 증가할 가능성이 있어, 설계 단계에서 면적 효율성을 더욱 높이는 방안을 모색해야 합니다.

### 대안 검토 및 최종 권고사항

대안 검토: 면적 제약을 해결하기 위한 주요 대안으로는 ①일부 시설의 단계별 건설, ②다목적 공간 활용 극대화, ③지하층 적극 활용, ④인근 기존 시설과의 연계 활용 등을 검토했습니다.

결론: 삼척 스포츠 아카데미 복합센터의 성공적인 건설을 위해서는 특화 시설(빙상장, 수영장)을 우선 확보하고, 기숙사와 부대시설은 효율성을 극대화하는 방향으로 설계해야 합니다. 총 8,000㎡ 내에서 모든 시설을 수용하기 위해서는 최소 면적 기준을 적용하되, 향후 확장 가능성을 고려한 설계가 필요합니다.

# 시설별 면적 산정 보고서

# 삼척 스포츠 아카데미 복합센터 시설별 면적 산정 보고서

## 서론

이전 블록에서 도출된 핵심 시설 리스트와 면적 기준을 바탕으로, 삼척 스포츠 아카데미 복합센터의 총 면적을 산정하고 단계별 개발 계획을 수립합니다. 문서에 명시된 "대지면적 15,000㎡, 건축면적 약 8,000㎡"라는 제약 조건 하에서, 학생 300명과 지역 주민 이용을 고려한 최적의 면적 배분을 도출해야 합니다. 특히 "동계스포츠(스키, 스노보드), 해양스포츠(서핑, 수영), 구기종목"이라는 특화 종목과 "기숙사 시설 포함"이라는 요구사항을 반영하여 체계적인 면적 산정을 진행합니다.

### 기준 시나리오 면적 산정

이전 블록에서 조사된 면적 기준을 바탕으로 권장 면적을 적용하여 총 면적을 산정했습니다. 문서에 명시된 "수용 인원: 학생 300명 + 지역 주민 이용"이라는 조건을 고려하여, 각 시설의 동시 이용률과 피크타임 수용 능력을 반영했습니다. 특히 "지상 3층, 일부 지하 1층"이라는 건축 조건을 고려하여 층별 면적 배분도 함께 검토했습니다.

| 시설 구분 | 시설명 | 수량 | 단위면적(㎡) | 총면적(㎡) | 층별 배치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------- | -------- | ------ | ------------- | ----------- | ---------- |
| 체육시설 | 다목적 체육관 | 2개 | 1,200 | 2,400 | 1-2층 |
| 체육시설 | 실내 수영장(25m) | 1개 | 800 | 800 | 지하1층 |
| 체육시설 | 피트니스센터 | 1개 | 400 | 400 | 2층 |
| 체육시설 | 스키 시뮬레이터실 | 2개 | 150 | 300 | 1층 |
| 교육시설 | 일반교실 | 12개 | 80 | 960 | 2-3층 |
| 교육시설 | 전문교실 | 6개 | 100 | 600 | 3층 |
| 생활시설 | 기숙사(2인실) | 75실 | 25 | 1,875 | 3층 |
| 생활시설 | 식당 및 주방 | 1개 | 600 | 600 | 1층 |
| 지원시설 | 관리사무실 | 1개 | 200 | 200 | 1층 |
| 지원시설 | 의무실/샤워실 | 1개 | 300 | 300 | 1층 |
| 공용시설 | 로비/복도/계단 | - | - | 1,200 | 전층 |
| 총 건축면적 |  |  |  | 9,635㎡ |  |

[표 해설]

위 산정 결과, 총 건축면적은 9,635㎡로 문서에 명시된 "약 8,000㎡"를 약 1,635㎡ 초과합니다. 이는 "학생 300명 + 지역 주민 이용"이라는 높은 수용 요구와 "동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램"이라는 다양한 시설 요구가 반영된 결과입니다. 특히 기숙사 시설이 1,875㎡로 전체의 19.5%를 차지하며, 이는 문서의 "기숙사 시설 포함" 요구사항을 충족하기 위한 필수 면적입니다. 다목적 체육관 2개소(2,400㎡)는 구기종목과 지역 주민 생활체육을 동시에 수용하기 위한 배치이며, 수영장(800㎡)은 해양스포츠 프로그램의 기초 훈련을 위한 필수 시설입니다.

### 시나리오별 면적 비교 분석

문서의 건축면적 제약(8,000㎡)을 고려하여 최소, 권장, 최대 시나리오를 비교 분석했습니다. "강원도 삼척시 (동해안 인접, 산악지형 활용 가능)"이라는 입지 특성과 "교육청 + 체육회 협력 운영"이라는 운영 방식을 고려하여 각 시나리오의 실현 가능성을 평가했습니다.

| 시나리오 | 총면적(㎡) | 주요 특징 | 제약사항 | 실현가능성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ----------- | ---------- | ---------- | ------------ |
| 최소 시나리오 | 7,200 | 기본 시설만 구성 | 지역주민 이용 제한 | 높음 |
| 권장 시나리오 | 9,635 | 모든 요구사항 충족 | 예산 및 면적 초과 | 중간 |
| 최대 시나리오 | 12,000 | 확장 시설 포함 | 대지면적 제약 | 낮음 |
| 조정 시나리오 | 8,000 | 핵심 시설 우선 | 문서 기준 준수 | 높음 |

[표 해설]

시나리오 비교 결과, 문서에 명시된 "건축면적 약 8,000㎡"를 준수하면서도 핵심 요구사항을 충족하는 조정 시나리오가 가장 현실적입니다. 이 시나리오에서는 다목적 체육관을 1개소로 축소하고, 기숙사를 60실로 조정하여 면적을 절약합니다. 최소 시나리오는 "지역 주민 생활체육 시설 겸용"이라는 요구사항을 충족하기 어렵고, 최대 시나리오는 "대지면적 15,000㎡" 제약으로 인해 건폐율이 80%를 초과하여 법적 문제가 발생할 수 있습니다. 조정 시나리오는 "초·중·고 학생 대상 스포츠 특성화 교육"이라는 핵심 목표를 달성하면서도 예산과 면적 제약을 준수하는 균형점을 제시합니다.

### 단계별 개발 계획

"교육청 + 체육회 협력 운영"이라는 운영 방식과 예산 확보의 현실성을 고려하여 3단계 개발 계획을 수립했습니다. 문서의 "지역 청소년 체육 인재 양성 및 전문 선수 육성"이라는 목표를 단계적으로 달성할 수 있도록 우선순위를 설정했습니다.

| 개발단계 | 면적(㎡) | 주요 시설 | 예상 기간 | 예산 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1단계 | 4,000 | 체육관, 교실, 기본시설 | 1-2년 | 50% |
| 2단계 | 2,500 | 수영장, 기숙사, 식당 | 2-3년 | 30% |
| 3단계 | 1,500 | 전문시설, 확장시설 | 3-4년 | 20% |
| 총계 | 8,000 | 전체 시설 | 4년 | 100% |

[표 해설]

단계별 개발 계획은 "초·중·고 학생 대상 스포츠 특성화 교육 시설"이라는 핵심 기능을 1단계에서 우선 확보하는 전략입니다. 1단계에서는 다목적 체육관과 일반교실을 통해 기본적인 교육 프로그램을 시작할 수 있으며, 이는 전체 예산의 50%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 2단계에서는 "해양스포츠(서핑, 수영)"를 위한 수영장과 "기숙사 시설 포함" 요구사항을 충족하는 생활시설을 구축합니다. 3단계에서는 "동계스포츠(스키, 스노보드)"를 위한 스키 시뮬레이터실과 전문교실을 완성하여 "동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램 운영"이라는 최종 목표를 달성합니다.

### 여유부지 및 확장 전략

문서에 명시된 "대지면적 15,000㎡" 중 건축면적 8,000㎡를 제외한 7,000㎡의 여유부지 활용 방안을 제시합니다. "강원도 삼척시 (동해안 인접, 산악지형 활용 가능)"이라는 입지 특성을 최대한 활용하여 실외 체육시설과 확장 가능성을 검토했습니다.

| 구분 | 면적(㎡) | 활용 방안 | 개발 시기 | 특화 요소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| 실외 운동장 | 3,000 | 축구장, 농구장 | 1단계 | 구기종목 훈련 |
| 주차장 | 1,500 | 100대 수용 | 1단계 | 지역주민 접근성 |
| 조경/산책로 | 1,000 | 휴게공간 | 2단계 | 산악지형 활용 |
| 확장 부지 | 1,500 | 미래 증축 | 3단계 이후 | 추가 시설 대비 |
| 총 여유부지 | 7,000 | 다목적 활용 | 단계별 | 입지 특성 반영 |

[표 해설]

여유부지 7,000㎡는 건축면적 8,000㎡와 함께 "지역 주민 생활체육 시설 겸용"이라는 요구사항을 충족하는 핵심 자원입니다. 실외 운동장 3,000㎡는 "구기종목" 훈련과 지역 주민의 생활체육 활동을 동시에 지원할 수 있으며, 이는 전체 여유부지의 43%를 차지합니다. 주차장 1,500㎡는 "동해안 인접"이라는 접근성을 고려한 필수 시설로, 지역 주민과 외부 방문객의 편의를 위해 1단계부터 조성됩니다. "산악지형 활용 가능"이라는 특성을 반영한 조경 및 산책로는 학생들의 정서 함양과 지역 주민의 휴게공간 역할을 할 것입니다. 확장 부지 1,500㎡는 향후 "전문 선수 육성" 프로그램 확대 시 추가 시설 건립을 위한 전략적 예비 공간으로 보존됩니다.

## 종합 결론

삼척 스포츠 아카데미 복합센터의 시설별 면적 산정 결과, 문서에 명시된 "건축면적 약 8,000㎡" 제약 하에서 "학생 300명 + 지역 주민 이용"과 "동계·하계·해양 스포츠 통합 프로그램"이라는 핵심 요구사항을 충족하는 현실적인 개발 계획을 도출했습니다. 4단계에 걸친 단계별 개발과 7,000㎡ 여유부지의 체계적 활용을 통해 "지역 청소년 체육 인재 양성 및 전문 선수 육성"이라는 프로젝트 목표를 달성할 수 있을 것으로 판단됩니다.